L4:  parametrii  circuitelor  de  c.a.

- introducere

Circuitele de c.a. sunt caracterizate de următoarele perechi de parametri:

- impedanţa Z şi defazajul 		sau	rezistenţa R şi reactanţa X

- admitanţa Y şi defazajul 		sau	conductanţa G şi susceptanţa B

unde impedanţa  Z=UI,  admitanţa  Y=IU,  defazajul  ϕ=γu−γi.

Intre parametri există relaţiile:

R = Z·cos,   X = Z·sin,   Z=R2+X2,    = arctg(X/R)

G = Y·cos,   B = Y·sin,   Y=G2+B2,    = arctg(B/G)

Acești parametri se pun în evidenţă pe triunghiul impedanţelor sau triunghiul admitanţelor.

Puterile electrice în regim permanent sinusoidal:

Puterea activă P se măsoară în Watt  P=UIcosϕ=RI2=GU2=Scosϕ.

Puterea reactivă Q se măsoară în Var  Q=UIsinϕ=XI2=BU2=Ssinϕ.

Puterea aparentă S se măsoară în VA (voltamper)  S=UI=ZI2=YU2.

Bobina reală sau bobina cu pierderi este caracterizată de doi parametri : rezistenţa R şi inductivitatea L respectiv reactanţa XL = L. Unei bobine reale i se poate asocia un model electric tip serie (circuit R,L serie) sau paralel (circuit R,L paralel).

- mod  de  lucru

e (t)

A

V

cos 

metru

Z

0

I

U

Etapa 1

1)  Construiţi circuitul din figură.

(generatorul este un transformator de reţea de joasă tensiune; utilizaţi ieșirea de 6V ~).

2)  Măsuraţi valorile efective ale tensiunii şi curentului prin bobină, şi factorul de putere (cu cos -metrul).

3)  Calculaţi în tabel parametrii bobinelor.

4)  Trasaţi diagrama fazorială pentru fiecare element de circuit. Observaţii.

|  | U | I | cos | sin | P | Q | Z | R | X | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (V) | (A) |  |  | (W) | (Var) | () | () | () | (mH) |
| Bobina 1 fără miez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bobina 1 cu miez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bobina 2 fără miez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bobina 2 cu miez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Etapa 2

1)  Construiţi circuitul din figură conectând în serie cele două bobine.

2)  Măsuraţi valorile efective ale tensiunii şi curentului prin bobine, şi factorul de putere al grupării.

3)  Calculaţi în tabel parametrii grupării serie.

4)  Trasaţi diagrama fazorială pentru fiecare grupare. Observaţii.

| Bobine serie | U | I | cos | sin | P | Q | Zs | Rs | Xs | Ls | R1+R2 | X1+X2 | L1+L2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (V) | (A) |  |  | (W) | (Var) | () | () | () | (mH) | () | () | (mH) |
| fără miez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cu miez necuplate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cu miez cuplate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |