L4:  Studiul  Fenomenului  de  Rezonanţă  în R.P.S.

- introducere

Fenomenul  de  rezonanţă  apare  într-un  circuit  atunci  când  defazajul  dintre tensiunea  aplicată  circuitului  și  curentul  absorbit  de  acesta  se  anulează.

Condiţii de rezonanţă:

- φ  =  0

- Xe  =  0        Ze  =  Re + j·Xe  =  Re

- Q  =  0

- Imaxim

- UL  =  UC

În cazul în care circuitul este un RLC serie, impedanţa echivalentă este   Ze=R+j⋅ωL−1ωC.

Pentru a aduce circuitul la rezonanţă, reactanţa echivalentă trebuie anulată. Acest lucru se poate obţine prin:

- variaţia inductivităţii bobinei,  L

- variaţia capacităţii condensatorului,  C

- variaţia pulsaţiei tensiunii de alimentare,  ω = 2·π·f

În continuare, se va studia fenomenul de rezonanţă pentru latura RLC serie la variaţia frecvenţei tensiunii de alimentare  f = ω / 2·π .

Acest circuit este caracterizat de factorul de calitate  QS=1R⋅LC.

Latura a cărei rezonanţă se studiază este compusă din:

- un rezistor variabil în decade,  Rr

- un condensator fix cu capacitatea  C=  56  μF

- o bobină reală cu inductivitatea  L=  14  mH și rezistenţa  Rb=  14  Ω.

Observaţie :  rezistenţa totală a laturii va fi în acest caz  R=Rr+Rb.

e (t)

A

V

Rr

Rb

L

C

generator

de semnal

B

O

B

I

N

Ă

- mod  de  lucru

1)  Construiţi circuitul din figură.

1)  Fixaţi rezistorul la valoarea Rr1 = 1 kΩ . Selectaţi forma de undă sinusoidală și reglaţi amplitudinea la maxim (Vpp = 20 V).

2)  Variaţi frecvenţa generatorului de semnal și măsuraţi curentul I, tensiunea U la bornele laturii și defazajul φ dintre aceste două semnale.

3)  Găsiţi atât teoretic (calcule) cât și practic (prin urmărirea lui φ) frecvenţa de rezonanţă a laturii.

4)  Reprezentaţi grafic I(f) și Z(f).

5)  Repetaţi etapele 2÷4 pentru Rr2 = 145 Ω , respectiv  Rr3 = 20 Ω.

| f | ( kHz ) | 1 | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1k | rezonanţă fr = | QS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | ( V ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QS1 |
| I | ( mA ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| φ | ( ° ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z1 = U/I | ( Ω ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U | ( V ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QS2 |
| I | ( mA ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| φ | ( ° ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z2 = U/I | ( Ω ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U | ( V ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QS3 |
| I | ( mA ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| φ | ( ° ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z3 = U/I | ( Ω ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |